| 용 도 | 해 설 내 용 |
| --- | --- |
| % LEL | 가연성가스 폭발하한계 농도를 100으로 보았을 때 가연성가스의 농도를 100분의 1단위로 표시한것 |
| ppd | 가스의 농도를 10억분의 1의 단위로 표시한 것(1ppm=1000ppb) |
| ppm | 가스의 농도를 백만분의 1의 단위로 표시한 것(1%=10,000ppm) |
| Vol % | 가스등의 농도를 체적의 100분의 1단위로 표시한 것 |
| 허용농도 | 노동자가 유해물질에 노출된 장소에서 해당물질의 공기중의 농도가 이 수치 이하에서는 어떤 노동자라도 건강상 악영향을 줄 것이라고 판단되는 농도 |
| 폭발범위 | 가연성가스가 공기과 혼합하여 착화에 의한 폭발을 일으키는 농도범위 |
| 폭발하한계(LEL) | 가연성 가스가 공기와 혼합하여 착화에 의한 폭발을 일으키는 최저농도 |
|  | Lower Explosion Limit |
| 폭발상한계(UEL) | 가연성 가스가 공기와 혼합하여 착화에 의한 폭발을 일으키는 최고농도 |
|  | Upper Explosion Limit |
| TLVs | 역한도치 : 대부분 작업자가 매일 반복하여 노출되어도 건강상 악영향을 받는 일이 없다고 생각되는 유해물질의 농도 |
|  | TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C가 있습니다. |
|  | Threshold Limit Values |
| TLV-TWA | 시간적 평균치 노출한도치 : 1일 8시간 또는 주 40시간 작업에서 반복노출을 하여도 거의 작업자가 건강상 영향을 받는 일이 없다고 생각되는 유해물질의 시간적 평균 중량농도 |
|  | Threshold Limit Value Time Weighted Average |
| TLV-STEL | 단시간 피폭한도치 : 작업자가 15분간 연속 노출되었어도 게다가 매일의 노출이 TLV-TWA이하이면 건강상 작업자에게 악영향을 미치지 않는 유해물질의 농도 |
|  | Threshold Limit Value Time Weighted Average |
| TLV-C | 노출한치 : 작업노출에서 순간적으로 넘어서는 안되는 유해물질의 농도 |
|  | Threshold Limit Value ceiling |